PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Obiekt:

Termomodernizacja i przebudowa budynku Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Przemyślu

Lokalizacja:

Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31 i 33 w Przemyślu

Inwestor:

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica.

# OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania działki

- Podstawy formalno – prawne

-  decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

-  projekt termomodernizacji z roku 2010

- mapa zasadnicza

- wypis z rejestru gruntów

- wizja lokalna

- umowa z inwestorem

- Inwestor

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica

- Lokalizacja

Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31i 33 w Przemyślu

- Zakres opracowania

Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych istniejącego budynku szpitalnego, przebudowa podjazdów dla niepełnosprawnych, remont schodów zewnętrznych, remont utwardzenia terenu z kostki brukowej, remont opaski wokół budynku, montaż ławek parkowych, remont istniejącego ogrodzenia, odbudowa zniszczonego trawnika.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.

- Stan istniejący

Działka jest zabudowana budynkiem szpitalnym. Część stara budynku nr 33 jest nieocieplona. Ściany zewnętrzne szczytowe są wykonane z płyt żerańskich docieplone pustakiem PGS gr. 24cm. Ściany zewnętrzne podłużne wykonane z pustaków PGS grubości 30cm. Nowa częśc budynku nr 31 posiada ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 1.5 cegły. Ściany docieplone sa obecnie styropianem gr. 10cm. Ściany fundamentowe obu budynków z  bloczka betonowego gr. 24cm nie są docieplone.

Opaska wokół budynku wykonana częciowo z płytek chodnikowych 50x50, a częściowo z betonu lanego, jest w złym stanie technicznym. Schody zewnętrze i podjazdy dla niepełnosprawnych są żelbetowe obłożone lastrikiem a  częćiowo płytkami gres w złym stanie technicznym.

Podjazdy dla niepełnosprawnych nie spełniają obecnych przepisów techniczno budowlanych. Istniejące chodniki z płyt chodnikowych nie są w dobrym stanie technicznym.

Ogrodzenie z siatki stalowej jest skorodowane, słupki nie trzymają pionu, cokoły ogrodzenia z elementów betonowych wymagaja wymiany.

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest:

- projekt docieplenia i kolorystyki elewacji

- projekt wymiany stolarki zewnętrznej (poza częścią już wymienioną), dla budynku Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Przemyślu przy Wybrzeżu Marszałka Ferdynanda Focha 31 i 33

- doprojektowanie daszku nad istniejącym wejściem głównym od strony  południowej.

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt zaizolowania i ocieplenia fundamentów

- projekt przebudowy podjazdów dla niepełnosprawnych

- projekt remontu ogrodzenia

- Parametry techniczne budynku

Nie ulegają zmianie

- Bilans działki

Nie ulega zmianie

- Układ komunikacyjny

Nie ulega zmianie

10. Miejsca gromadzenia odpadów stałych

Nie dotyczy

- Odprowadzenie wód opadowych

Nie ulega zmianie

- Infrastruktura techniczna

Nie ulega zmianie

- Projektowane ukształtowanie terenu działki

Ukształtowanie terenu działki istniejące. Projektuje się jedynie wyrównanie terenu wokół budynku – pas o szerokości około 2 do 3 m. Nie projektuje się ingerencji w aktualny stan stosunków wodnych w granicach lokalizacji i w bezpośrednim sasiedztwie.

- Opinia geotechniczna

Nie dotyczy

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska i przyrody

Budynek znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Budynek nie jest zabytkiem. Nie znajduje się w zasięgu terenu górniczego. Planowana inwestycja nie wpływa ujemnie na działki i nie narusza interesów osób trzecich, nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz infrastruktury technicznej.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

Ilość kondygnacji nadziemnych - 3 z przeznaczeniem na przychodnię zdrowia, wysokość budynku 11,8 m oraz 13,1 m, w związku z powyższym obiekt zaliczony do kategorii „SW” - średniowysoki.

Kategoria zagrożenia ludzi – ZL III.

Projektowana termomodernizacja wykonywana metoda BSO zapewnia spełnienie wymagania dla budynku o nierozprzestrzenianiu ognia przez ściany zewnętrzne i pokrycie dachu.

Z uwagi na zakres opracowania odstąpiono od szczegółowej charakterystyki przeciwpożarowej.

- Uwagi realizacyjne dla inwestycji

Rozpoczęcie prac budowlanych może nastąpić po zgłoszeniu zadania do organów administracji architektoniczno – budowlanej i nie wniesienia sprzeciwu od powyższego organu lub po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Prace powinny być przeprowadzone pod nadzorem kierownika budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić  przed rozpoczęciem prac plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfkację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Wszystkie odstępstwa od niniejszego projektu mogą być wykonane za zgoda autora projektu.

Opracował:                                                        Projektował:

mgr inż. Paweł Starczak                          inż. Zygmunt Motyka